广环审批〔2025〕12号

广安市生态环境局

关于岳池县兴隆镇亨通生态养殖家庭农场

生猪养殖项目环境影响报告书的批复

岳池县兴隆镇亨通生态养殖家庭农场：

你农场报送的《岳池县兴隆镇亨通生态养殖家庭农场生猪养殖项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

本项目属未批先建，广安市岳池生态环境局已立案调查，建设地点位于岳池县兴隆镇粑粑店村6组，占地约77亩，已建成4幢圈舍、1栋办公楼、干粪暂存区、污水处理设施、化尸井以及其他配套设施，拟在原项目登记申报年出栏4800头的基础上扩增5200头并完善相关污染防治设施，达到年出栏生猪10000头的规模。猪场内仅对猪只进行育肥，不设置种猪繁殖场，不进行繁育，不进行饲料加工以及生猪屠宰。项目总投资800万元，其中环保投资247万元。

项目属于畜禽养殖项目，经岳池县发展和改革局予以备案（川投资备【2301-511621-04-01-521024】FGQB-0051号），符合国家产业政策。在严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防范措施后，项目建设对环境的影响可以得到有效控制和缓解。因此，我局同意报告书结论。你农场应全面落实报告书提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设及营运生态环境保护重点工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工场地环境管理工作，落实各项扬尘防治措施。严格落实施工期各项水土保持措施，施工余土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物必须按照相关规定处理处置，不得随意倾倒。选用低噪声施工设备，加强对施工机械和运输车辆的维护和保养，并合理安排作业时间，降低施工噪声对周围环境的影响。施工车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后循环利用或用于洒水降尘，不得外排。强化施工期防渗工程的环境监理，做好隐蔽工程记录，确保施工质量满足防渗标准要求。

（二）认真落实营运期各项污染防治措施。

1.严格落实水污染防治措施。项目排水实施雨污分流，废水收集后采用“固液分离+沼气池+沼液暂存池”处理后用于配套消纳地施肥，不外排。要落实足够的消纳土地，规范建设沼液暂存池、田间池和沼液输送管网，并加强管理和维护；规范沼液运输车辆管理，建立沼液运输台账和消纳台账，严格记录沼液消纳情况，确保沼液安全利用。养殖场不得设置污水排口。

2.落实大气污染防治措施。要控制生猪饲养密度，科学调配饲料，采用节水型饮水器，及时清理粪污，减少恶臭气体的产生和传播。各恶臭气体产生单元周边应加强绿化，并定期喷洒除臭剂。规范设置各排气筒，外排废气必须满足报告书中所列的各项标准和要求限值。项目以猪舍及粪污处理区（包括污水处理区、干粪棚、沼液暂存池等）为边界设置100米卫生防护距离。

3.做好固体废弃物的处置和综合利用。粪渣和干湿分离后的沼渣作为有机肥原料外售；病死猪严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）中有关要求进行无害化处理，并做好台账记录；防疫废物经分类收集后暂存于兽用医废暂存间，交由有资质的单位无害化处置；废包装袋外售综合利用，废脱硫剂由厂家统一回收处置，办公生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理，不得随意倾倒。

4.落实噪声污染防治措施。选用高效低噪设备，合理布设高噪声设备位置，采取有效的隔声、消声和减震措施，加强设备的日常维护，并采用科学饲养技术，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.落实土壤及地下水污染防治措施。严格落实分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全。坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，严格落实报告书中提出的土壤及地下水污染防治措施，落实地下水监测井建设，并严格执行土壤及地下水跟踪监测计划。

（三）加强环境风险防范。严格落实报告书中提出的各项环境风险防范、应急措施，制定突发环境事件应急预案并按要求报备。设置足够容积的事故应急池，确保事故状态下事故废水得到有效收集和处置，废水不排入外环境和周边水体，有效防范环境风险。加强粪污处理设施、沼液暂存池、消纳管网等设施的巡检，及时处理污染物跑、冒、滴、漏，加强对防渗工程的检查，发现防渗材料老化或损坏及时维修更换。加强猪舍下方粪污储存池内甲烷等易燃气体、硫化氢等有毒有害气体的浓度监控，优化风险防范措施，严防发生爆炸、中毒等安全生产事故。加强污染治理设施安全管理，保证污染治理设施运行的安全性。

（四）加强内部环境管理。明确单位内部环境管理机构和人员，建立健全环境保护规章制度，提高员工环保意识和技能，加强厂内环保设施的维护和管理，确保环保设施正常运行、污染物稳定达标排放。认真落实报告书提出的环境管理要求，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众提出的合理环境诉求。

三、其他

（一）项目开工建设前，必须依法完备其他行政许可手续；项目竣工后，建设单位要按照规定开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

（二）项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环境影响评价文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）请市生态环境保护综合行政执法支队和广安市岳池生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。广安市岳池生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

（四）你农场应在收到本批复7个工作日内，将批准后的环境影响报告书送广安市岳池生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

广安市生态环境局

2025年4月15日

信息公开选项：主动公开

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市环境工程评估中心，广安市岳池生态环境局，环评单位。

广安市生态环境局                    2025年4月15日印发